# „XEED X700“ SPECIFIKACIJOS

| DAUGIAFUNKCINIS PROJEKTORIUS | Produkto klasė | Didelio dydžio, nešiojamas |
| --- | --- | --- |
| LCD skydelis |  |  |
|  | Tipas | Atspindintis LCOS ekranas, TFT aktyvi matrica |
|  | Dydis ir skaičiai | 0,7" įstrižainė (15 x 11 mm), 3 plokštės |
|  | Santykio koeficientas | 4:3 |
|  | Nedirbtinė raiška | 1024 x 768 (XGA), 786432 vaizd. el. |
| OPTIKA |  |  |
|  | Lemputės tipas | 275 W NSH (AC) |
|  | F lęšių skaičius ir židinio nuotolis | F1,85 – F2,5; f=21,7 – 35,8 mm |
|  | Didinimas ir valdymas | 1,7x motorizuotas |
|  | Fokusavimo kontrolė | Motorizuotas automatinis / neautomatinis fokusavimas |
|  | Objektyvų keitimas | 9:1 (nustatytas) |
| VAIZDAS IR GARSAS |  |  |
|  | Ryškumas | 4000 liumenų (3200 liumenų tyliuoju režimu) |
|  | Šviesos srauto vienodumas | 88% |
|  | Kontrasto santykis | 1000:1 (visiškai įjungto / visiškai išjungto) |
|  | Projektavimo atstumas | 1,2 m – 9,0 m (3,0 m – 4,9 m 100 colių vaizdui) |
|  | Ekrano dydis | 40” – 300” (81 x 61 cm – 610 x 457 cm) |
|  | Skaitmeninis vaizdo didinimas | 1x – 12x |
|  | Pagrindo korekcijos diapazonas | Vertikal.: +/- 20° (autom. / neautomat.) Horizont.: +/- 20° (neautomat.) |
|  | Suderinamumas su skaitmeniniu RGB | D-XGA / D-SVGA / D-VGA |
|  | Suderinamumas su analoginiu RGB | UXGA / SXGA+ / SXGA / WXGA / XGA / SVGA / VGA |
|  | „Digital Video Scan“ sistemos | 1080i / 1035i / 720p / 575p / 480p |
|  | „Component Video Scan“ sistemos | 1080i / 1035i / 720p / 575p / 575i / 480p / 480i |
|  | „Video“ / „S-Video“ spalvų sistemos | PAL / PAL-M / PAL-N / NTSC / NTSC4.43 / SECAM |
|  | Skaitmeninio nuskaitymo dažnis | Horizont.: 15 – 100 kHz, vertikal.: 15 – 100 kHz, vertikal.: 170 MHz |
|  | Ekrano režimai | „standartinis“, „pristatymo“, „kino“, „sRGB“ |
|  | Vaizdo didinimas | 12 bitų skaitmeninės gamos korekcija |
|  | Įmontuotas garsiakalbis | 1,0 W RMS, monofoninis |
| JUNGTYS |  |  |
|  | Skaitmeninis RGB / skaitmeninis vaizdo / Analoginė RGB 1 įvestis | „DVI-I“ 29-ių adat., suderinamas su HDCP |
|  | Analoginė RGB 2 įvestis | „Mini D-Sub“ 15-os adatėlių (Komponentinė / SCART įvestis per pasirenkamą kabelį) |
|  | Analoginė RGB išvestis | „Mini D-Sub“ 15-os adatėlių |
|  | „S-Video“ įvestis | „Mini DIN“ 4-ių adatėlių |
|  | „Composite Video“ įvestis | RCA x 1 |
|  | 1 garso įvestis, 2 įvestis, 3 įvestis | 3,5 mm² stereo minilizdas x 3 |
|  | Garso išvestis | 3,5 mm² stereo minilizdas x 1 (keičiamo lygio) |
|  | Pelės valdymas | USB, B tipas |
|  | Tech. priežiūros lizdas / projektoriaus valdymas | „Mini DIN“ 8-ių adatėlių |
| ĮRANGA |  |  |
|  | Priekio pakėlimo mechanizmas | Mechaninė kojytė, vaizdas maksimaliai pakeliamas 10° |
| NAŠUMAS |  |  |
|  | Matmenys (P x A x G) | 266 x 114 x 336 mm |
|  | Svoris | 4,7 kg |
|  | Maitinimo šaltinis | 100 V – 240 V AC, 50 / 60 Hz |
|  | Energijos sąnaudos | Įprastu režimu: 355 W / tyliuoju režimu: 290 W / budėjimo režimu: 7 W |
|  | Triukšmo lygis | Įprastu režimu: 35 dBA / tyliuoju režimu: 31 dBA |
|  | Darbo aplinka | nuo +5°C iki +35°C |
|  | Laikymo aplinka | nuo -30°C iki +60°C |
|  | Garantija | 3 metų |