Išmokink savo Roomba rašyti.

Įžanga:

Skalbimo mašina yra sukurta skalbti drabužius. Skrudintuvas yra sukurtas kepti duoną. „Roomba“ dulkių siurblys yra sukurtas valyti grindis.... Palaukite, tai tik dalis tiesos! „Roomba“ yra kitoks. Tai - ateities vizija. Tai - prietaisas, kuris gali ne tik atlikti savo tiesioginę funkciją, bet ir būti modifikuojamas šeimininkų. Tai - ideali platforma robotų konstruktoriams ar tiesiog besidomintiems elektronika. Jūs galite išmokyti jį įvairių triukų. Jis gali netgi tapti jūsų draugu. Taigi, leiskite paklausti: „O ką moka tavo „Roomba“?“.

Tokiais žodžiais buvo pradėtas konkursas www.elektronika.lt portale. Pirmoji vieta ir prizas - Roomba560 - atiteko Dariui Kasiulevičiui už idėją „Roomba“ išmokinti rašyti.

Ar jus norite pasigirti draugams, kad jūsų dulkių siurblys moka rašyti savo vardą? Tada skaitykite toliau.

Ko reikės:

- Kompiuteris su integruotu arba išoriniu Bluetooth moduliu.

- Siurblys Roomba 500 serijos (siurblio modelio pirmasis skaičius turi būti 5)

- Bluetooth modulis su serijiniu interfeisu (skirtas Roombai).

- Programa D-control (D-control.exe ir ABC.txt failai turi būti viename aplanke).

- Markeris arba flomasteris.

- A1 formato vatmano lapas.

Suderinamumas:

D-control dabartinėje versijoje nepalaiko Roomba Green serijos siurblių. Suderinamumas su Roomba Green serijos siurbliais bus sekančioje D-control programos versijoje.

D-control programa buvo testuojama kompiuteryje su Windows  XP SP2 operacine sistema. Suderinamumas su Windows Vista – nežinoma.

D-control programa buvo testuojama su BlueSoleil bluetooth‘o valdymo paketu. Suderinamumas su kitais bluetooth‘o valdymo paketais- nežinoma.

Bluetooth moduliai:

Roomba bendraus su kompiuteriu per bluetooth (BT) modulius.

Pirmas BT turi būti kompiuteryje (integruotas arba išorinis usb modulis). Teoriškai tinka bet kokio gamintojo BT, nes jo veikimas daugiausiai priklauso nuo programines įrangos (draiveriu). Pati populiariausia BT valdymo programa yra BlueSoleil, su kuria ir buvo testuota D-control programa. Teoriškai turėtų tikti ir kitos programos.

Antras BT turi būti prijungtas prie Roombos. Jei elektronika nėra jūsų stiprioji pusė – galite nusipirkti Rootooth - jau paruošta naudojimui su Roomba BT (nuoroda žemiau). Jei jus draugaujate su lituoklių- galite naudoti kitą BT. Reikia pažymėti, kad tinka tik BT su UART(serial) interfeisu- tai yra BT turi turėti Rx/Tx išėjimus.

BT pajungimas prie Roombos yra labai paprastas. Jei naudojate Rootooth- tiesiog jungiate kištuką į Roomba SCI lizdą.  Jei naudojate kitą BT- jums reikia Mini-Din-7 formato kištuko kad tiktu Roomba SCI lizdui. Tokiu kištuku galima nusipirkti pavyzdžiui  www.lemona.lt (kodas AU/CX-MD7-M). Jūsų BT gali reikalauti 3V arba 5V maitinimo. Lengviausias kelias -  panaudoti Roombos bateriją. DĖMĖSIO: Roomba baterijos įtampą reikia sumažinti iki BT maitinimo įtampos naudojant įtampos reguliatorių.

Roombos paruošimas:

Prie Roombos reikia pritvirtinti pieštuką arba flomasterį. Jus tai galite padaryti keliais budais:

- Su lipnią juostą tiesiog priklijuokite flomasterį prie Roombos korpuso.

- Parinkite plastikinį vamzdelį į kurį su nedidelių laisvumų telpa flomasteris. Su lipnią juostą priklijuokite vamzdelį prie Roombos.  Įdėkite flomasterį į vamzdelį – tokių budų flomasteris visada prisispaus prie popieriaus lapo netgi esant grindų nelygumams.

- Padekite popieriaus lapą ant lygaus paviršiaus ir pastatykite ant jo Roombą.

Darbas su D-control programa:

Prieš paleidžiant programą įsitikinkite kad abudu BT (kompiuteryje ir Roomboje) yra pajungti. Pirmą kartą suradus Rootooth BlueSoleil programoje reikia atlikti Pair procedūrą. Rootooth PIN kodas yra 1234 (slaptažodis, reikalingas Pair procedūrai atlikti). Po sėkmingai atliktos Pair procedūros vėliau  PIN kodo įvėdinėti nereikės.  Paspauskite SPP (serial port profile) ikonėlę kad patikrinti, ar kompiuterio BT prisijungia prie Rootooth, ir atsijunkite. Įjunkite Roombą ilgu „CLEAN“ mygtuko paspaudimu- laikykite „CLEAN“ nuspausta apie 10 sekundžių kol išgirsite trumpą melodiją (taip mes perjungiame Roombos SCI bendravimo greitį į 19200 baud).  Paleiskite D-control programą ir vadovaukitės nurodymais programos lange:

- Step 1 – parinkite teisingą bluetooth‘o COM portą (tai galite sužinoti BlueSoleil konfigūravimo lange).

- Step 2 – prisijunkite prie Rootooth konfigūravimo režime.

- Step 3 – sukonfigūruokite Rootooth (instrukcija programos lange) ir atsijunkite nuo Rootooth.

- Step 4 – prisijunkite prie Roombos.

- Step 5 – įveskite norimą tekstą langelyje.

- Step 6 – spauskite mygtuką DRAW!- Roomba atkartos  įvestą tekstą ant popieriaus lapo.

Vieną kartą sukonfigūravus Rootooth, to daugiau daryti nereikia. Kitą kartą paleidžiant programą iš karto pereikite prie Step 4 (kol neatjungsite Rootooth nuo Roombos). Atjungus Rootooth nuo Roombos reikės pakartoti Step 1, Step 2 ir Step 3. Taip yra todėl, kad dabar parduodama Rootooth versija neprisimena pakeistų nustatymų po maitinimo atjungimo (gamintojai žada ištaisyti klaidą).

Penkios raides (R,O,M,B,A) yra užprogramuotos ABC.txt faile. Jei jus norite, kad jūsų Roomba išmoktu visą abėcėlę- jums teks patiems užprogramuoti trūkstamas raides. Tam reikės tiesiog papildyti ABC.txt failą naujomis eilutėmis.

Eilutės pavyzdys:

A;137,40,32767;80;137,100,200;1200;137,40,32767;170;137,100,200;1600;137,40,32767;175;...........

Pirmas simbolis- tai bet kuris spausdinamasis simbolis, kuris gali būti įvedamas į įvesties langelį. Po to pateikiamos komandos, kaip tas simbolis piešiamas. Viskas atskiriama kabliataškiais. Roombos komandos ir duomenys atskiriami kableliais, po to nurodoma kiek enkoderiai turi suskaičiuoti žingsnelių, kad Roomba pradėtų vykdyti kitą komandą.

Komandų pavyzdžiai:

137,40,32767;80;

137- SCI komandos kodas (žiūrėti Roombos SCI aprašymą)

40- greitis (nuo –500 iki 500, teigiamas greitis- važiuoti pirmyn, neigiamas- važiuoti atgal)

32767- važiuoti tiesiai

80- nusako atstumą (enkoderių impulsais), kurį reikia pravažiuoti.

137,100,200;1200;

137- SCI komandos kodas (žiūrėti Roombos SCI aprašymą)

100- greitis (nuo –500 iki 500, bet prie didesnių greičių auga enkoderių paklaida)

200- suktis aplink flomasterio ašį

1200- nusako kampą (enkoderių impulsais), kiek reikia pasisukti.

Su D-control programa jus galite valdyti Roomba rankinių būdų. Pasinaudokite mygtukais FWD, LFT, RGT, BCK. Nepatartina naudoti rankinį valdymą kol nebaigtas DRAW! ciklas. Geriau sulaukite DRAW! ciklo pabaigos ir tada naudokite rankinio valdymo mygtukus.

D-control programa kartais gali pakibti arba išduoti klaidos pranešimą. Neišsigąskite ir nepanikuokite, tiesiog pirmoji programos versija  nėra tobula.  Jus galite pagerinti ir praplėsti programos funkcionalumą pasinaudojus projekto source failais.

Linkiu jums linksmai praleisti laika žaidžiant su savo Roomba! Galbūt jus tapsite sekančio konkurso laimėtojų!